技术参数

电源：

待机功耗：1W（5V 200mA），

通讯满负载功耗：2W（5V 400mA）

对外供电满负载：12W（5V2400mA）

指示灯：

1*状态指示灯，工作时常亮；

1*信号指示灯，数据通讯时闪烁；

4*网口指示灯，收发网络数据时闪烁；

2*电源输出指示灯，对外供电时常亮。

接口：

USB：TYPE-C

网口：4*10/100M 自适应RJ45口

功能：

支持Type-C通讯口与4*网口局域网通讯；

网口3、4支持5V电源输出，最大支持输出5V1A，其中网口4-5芯为电源正极，7-8芯为电源负极。 长按按键3秒，可以打开或关闭电源输出，开机默认关闭电源输出

工作温度：0~70℃

尺寸：76*50*20mm

兼容性：

支持Mac OS 10.10以上、Windows 11/10/8.1/8/7/VIST、安卓7.0以上（需配置开发者选项）。内嵌通用USB驱动，Windows 8.1/8/7/VISTA，SERVER 2022/2019/2016/2012/2008，已通过微软数字签名认证。